LASTENBOEKBESCHRIJVING						     	                  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE : RDL LED

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP55/IK11 slagvaste inbouw LED-downlight.

Eigenschappen:

Stof- en waterdichte inbouwdownlighter. Slagvaste combinatie tot IK11 – 35 joules. Behuizing uit zink-gecoat en zwart of wit polyestergelakt metaal. Frontring uit gegoten aluminium. Heldere polycarbonaat diffusor (opaal beschikbaar op aanvraag), bevestigd met trilling-vaste antivandaal schroeven. De driver bevindt zich in een aparte box. OP aanvraag beschikbaar in DIM21-10V en DALI, alsook met noodunit 3h. Led levensduur L80B50F10 = 50.000h bij 25°C – kleurweergave SDM 3.

Specificaties :

IP55 – IK11

ENEC10, CE– F-keurmerk

Uitvoeringen :

Opties naargelang versie :

- Afwerking in gestructureerde witte lak of Titanium

- Geïntegreerde noodunit 3h – al dan niet zelftest – en eventueel geschikt voor DALI

- Dimbare ballasten 1-10V of DALI  of Switchdim.

- IP65-upgrade

Versie(s) voor dit project :